OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA VRTOGLAV: VR04 IN DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA VRTOGLAV: VR01-1

| Pripravljavec prostorskega akta | OBČINA BRASLOVČE Braslovče 22, 3314 Braslovče |  |
| --- | --- | --- |
| Investitor: | Marko Štrigl Florjan 63 3325 Šoštanj |  |
| Izdelovalec prostorskega akta: | URBANISTI, D.O.O. Grudnova ulica 6 3000 Celje |  |
| Odgovorni vodja izdelave prostorskega akta: | mag. GORAZD FURMAN OMAN, univ.dipl.inž.arh. PA PPN ZAPS 1060 Žig: Podpis: |  |
| Številka projekta: | 246-2022 |  |
| Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih podatkov: | 3230 |  |
| Akt sprejel: | OBČINSKI SVET OBČINE BRASLOVČE Župan TOMAŽ ŽOHAR |  |
| Datum sprejema: | Žig: Podpis: 28.1.2026 |  |
| Objava: | Uradne objave Občine Braslovče št. 1/2026, dne 29.1.2026 |  |

IZJAVA O SKLADNOSTI

| Odgovorni vodja izdelave prostorskega akta mag. Gorazd Furman Oman, univ.dipl.inž.arh. IZJAVLJAM, da je OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA VRTOGLAV: VR04 IN DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA VRTOGLAV: VR01-1 izdelan v skladu s hierarhično nadrejenimi prostorskimi akti, predpisi s področja urejanja prostora in z drugimi relevantnimi predpisi, ki veljajo na območju podrobnega načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | mag. Gorazd Furman Oman univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 1060 (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka) …………………………………………..…... (osebni žig, podpis) |

SEZNAM IZDELOVALCEV

Odgovorni vodja projekta:

mag. GORAZD FURMAN OMAN, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 1060

Projektant:

dr. MOJCA FURMAN OMAN, univ.dipl.inž.geod., PPN ZAPS 2185

VSEBINA OPPN

I. TESKTUALNI DEL OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA - ODLOK

I. 	SPLOŠNE DOLOČBE

II. 	VSEBINA

III. 	NAMEN IN OBMOČJE OPPN

IV. 	OPIS PROSTORSKE UREDITVE

V. 	UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

VI. 	ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

VII. 	REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

VIII. 	REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

IX. 	REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

X. 	NAČRT PARCELACIJE

XI. 	ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

XII. 	DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

XIII. 	USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

XIV. 	KONČNE DOLOČBE

II. GRAFIČNI DEL OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

1: ''Izsek iz grafičnega dela občinskega prostorskega načrta občine Braslovče, M 1:5000''

2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:500''

3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:5000''

4: ''Zazidalna situacija, M 1:500''

5: ''Prerez, M 1:500''

6: ''Načrt gospodarske javne infrastrukture, M 1:500''

7: ''Načrt parcelacije, M 1:500''

8. ''Prikaz rešitev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, M 1:500''

III. SPREMLJAJOČE GRADIVO

- POROČILO O SODELOVANJU Z JAVNOSTJO

- PODATKI IZ PRIKAZA STANJA PROSTORA

- STROKOVNE PODLAGE

- USMERITVE

- MNENJA

- ELABORAT EKONOMIKE

- OKOLJSKE PRESOJE

- OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN

- POVZETEK ZA JAVNOST

I. ODLOK

Na podlagi 124. člena v povezavi s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/2021, ZUreP-3) ter na podlagi …. člena Statuta Občine Braslovče (Uradne objave Občine Braslovče, št. …), je Občinski svet občine Braslovče na svoji 22. redni seji, dne 28.1. 2026, sprejel

ODLOK

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA VRTOGLAV: VR04 IN DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA VRTOGLAV: VR01-1

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(pravna podlaga in predmet OPPN)

V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče  (Ur. l. RS, št. 61/18) Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Vrtoglav: VR04 in del enote urejanja prostora Vrtoglav: VR01-1 po projektu št. 246-2022, ki ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o. (v nadaljevanju: OPPN).

II. VSEBINA

2. člen

(vsebina OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:

- splošne določbe

- vsebina

- namen in območje OPPN

- opis prostorske ureditve

- umestitev načrtovane ureditve v prostor

- zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

- rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine

- rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave

- rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

- načrt parcelacije

- etapnost izvedbe prostorske ureditve

- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev

- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN

- končne določbe

(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:

1: ''Izsek iz grafičnega dela občinskega prostorskega načrta občine Braslovče, M 1:5000''

2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:500''

3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:5000''

4: ''Zazidalna situacija, M 1:500''

5: ''Prerez, M 1:500''

6: ''Načrt gospodarske javne infrastrukture, M 1:500''

7: ''Načrt parcelacije, M 1:500''

8. ''Prikaz rešitev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, M 1:500''

(4) Sestavni del OPPN je tudi naslednje spremljajoče gradivo:

- poročilo o sodelovanju z javnostjo

- podatki iz prikaza stanja prostora

- strokovne podlage

- usmeritve

- mnenja

- elaborat ekonomike

- okoljske presoje

- obrazložitev in utemeljitev OPPN

- povzetek za javnost

III. NAMEN IN OBMOČJE OPPN

3. člen

(namen in območje OPPN)

(1) S tem OPPN se skladno z usmeritvami OPN podrobneje načrtuje umestitev 13 stanovanjskih stavb z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo.

(2) Območje OPPN se nahaja severno od Braslovškega jezera ter južno od naselja Vrtoglav.

(3) Območje OPPN zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:

- *166, *167/1, 1262/1, 1272–del, vse k.o. Podvrh,

- 95/159, 95/160, in dele zemljišč s parcelnimi številkami 95/96, 95/99, 95/105, 95/106, 95/109, 95/116, 95/148, 95/168, 95/170, 95/171, 95/172, 95/178, 95/179, 652/9, 652/17, 652/18, vse k.o. Male Braslovče.

(4) V primeru odstopanj med navedbo parcel v prejšnjem odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, velja podatek o parcelah iz grafičnih načrtov.

(5) Okvirna površina območja OPPN je 1,55 ha.

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen

(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)

Z OPPN se umešča širitev naselja Vrtoglav proti jugu, znotraj katere je predvidena gradnja 13 stanovanjskih stavb z oznako S1 do S13, z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. Načrtovana je tudi rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste JP 929661, njeno podaljšanje proti zahodu in izgradnja nove dovozne ceste znotraj območja OPPN.

V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen

(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN se nahaja v južnem delu naselja Vrtoglav in predstavlja njegovo prostorsko širitev proti jugu. Južno od območja OPPN se nahaja Braslovško jezero s pretežno gozdnato obvodno vegetacijo.

(2) Bližnja družbena infrastruktura se nahaja v naselju Braslovče in Rakovlje v oddaljenosti cca 2 kilometra, kjer so na voljo trgovina, vrtec, osnovna šola, igrišča, knjižnica in zdravstvena ambulanta, najbližje avtobusno postajališče pa se nahaja v oddaljenosti cca 1,5 kilometra v naselju Male Braslovče neposredno ob regionalni cesti.

6. člen

(vrste dopustnih dejavnosti in objektov)

(1) Na območju OPPN je v skladu s predpisom o razvrščanju objektov in v skladu z določeno namensko rabo prostora SK – površine podeželskega naselja, dopustna gradnja naslednjih stavb:

- 111 Enostanovanjske stavbe

(2) Na območju OPPN je v skladu s predpisom o razvrščanju objektov dopustna gradnja gradbeno inženirskih objektov, od tega:

- 21121 lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

- 222 lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja,

- 24122 drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas – samo bazeni za kopanje (za lastno rabo),

- 24205 objekti za preprečitev zdrsa in ograditev.

(3) Na območju OPPN je v sklopu legalno zgrajenih enostanovanjskih stavb dopustna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, določenih v četrtem (4) odstavku 7. člena odloka.

7. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Na celotnem območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj in drugi posegov:

- novogradnje,

- rekonstrukcije,

- spremembe namembnosti,

- odstranitve objektov in

- vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.

(2) Stavbe

Znotraj OPPN je določenih 13 gradbenih parcel z oznakami GP1 do GP13. Znotraj vsake gradbene parcele je dopustna umestitev po ene enostanovanjske stavbe s pripadajočimi pomožnimi stavbami. Tlorisna velikost zazidane površine enostanovanjske stavbe, brez pomožnih objektov, je lahko največ do 300 m². Pri določanju velikosti vseh stavb, vključno s pomožnimi objekti, je potrebno znotraj gradbene parcele upoštevati naslednje dopustne stopnje izkoriščenosti zemljišč in sicer:

-	Faktor zazidanosti Fz: max 0,4,

- 	Faktor izrabe Fi: max 0,8.

Pri izračunu Fz se le-ta določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele. Zazidana površina se določi kot navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče, pri čemer se upoštevajo tudi deli stavb, ki posegajo pod površino zemljišča.

Pri izračunu Fi se le-ta določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino gradbene parcele, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta skupna površina vseh etaž objekta, nad in pod terenom.

Tlorisi stavb naj bodo podolgovati, pri čemer mora biti razmerje med stranicami vsaj 1:1,2, pri čemer mora biti daljša stranica vzporedna s plastnicami oziroma usmerjena v smeri vzhod – zahod v skladu z grafičnim načrtom št. 4: ''Zazidalna situacija, M 1:500''.

Stavbe S1 do S4 so umeščene na pretežno ravninski plato in so lahko največ dvoetažne, pri čemer višina posamezne etaže ne sme presegati 3,5 m. Kota najnižje etaže pri stavbi S1 naj sledi obstoječemu terenu pri stavbah S2 do S4 pa koti ceste JR 929661.

Stavbe S5 do S13 so obvezno dvoetažne in terasasto grajene. Spodnja etaža mora biti umeščena v teren tako, da je severna stranica v celoti vkopana, vzhodna in zahodna stranica pa le delno na način, da sledita poteku terena. Južna stranica mora biti v celoti izven nivoja terena. Zgornja etaža mora biti na južni strani napram spodnji etaži zamaknjena proti severu za najmanj 3,0 metre, tako kot je prikazano v grafičnem načrtu št. 5: ''Prerez, M 1:500''. Zamik zgornje etaže je možen tudi v smeri proti vzhodu in zahodu. Višina posamezne etaže ne sme presegati 3,5 m. Kote spodnje etaže pri stavbah S5 do S7 ter kote zgornje etaže pri stavbah S9 do S12 morajo slediti koti predvidene dovozne ceste B. Kota zgornje etaže pri stavbi S8 mora slediti koti predvidene ceste A. Kota spodnje etaže pri stavbi S13 mora slediti koti ceste na južni strani. Kote etaž lahko odstopajo od kote cest za višino, ki omogoča izvedbo klančine med robom ceste in robom fasade v naklonu do največ 10%.

Vsi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čim bolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico. Fasade objektov naj bodo bele, v pastelnih odtenki zemeljskih barv ali v naravni barvi materiala. Stolpiči in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni. Zaradi ohranjanja razgledov proti jugu morajo imeti vse stavbe obvezno ravne strehe z naklonom največ do 10°, pri čemer se strehe nad prvo etažo lahko uporabijo tudi kot terase. Barve streh so lahko zgolj v sivih odtenkih.

(3) Lega stavb in odmiki

Skupni pogoji za stavbe S1 do S13

Lego stavb je potrebno prilagoditi terenu, ki je na zgornjem severnem delu pretežno raven, v preostalem delu pa se v naklonu spušča proti jugu. Tako je severni niz stavb S1 do S4 umeščen na zgornji ravninski plato, preostale stavbe S5 do S13 pa so terasasto umeščene po južnem pobočju. Vse enostanovanjske stavbe morajo biti od roba cestišča odmaknjene najmanj 4,00m.

Enostanovanjska stavba S1 mora biti od roba gradbene parcele oddaljena najmanj 4,0 metre, pri čemer so možni tudi manjši odmiki v primeru pridobitve soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.

Enostanovanjske stavbe z oznakami od S2 do S4 morajo biti umeščene severno od gradbene meje določene v grafičnem načrtu št. 4: ''Zazidalna situacija, M 1:500'' in je ne smejo presegati, lahko pa se jo dotikajo. Hkrati morajo biti enostanovanjske stavbe od roba gradbene parcele oddaljene najmanj 4,0 metre, pri čemer so možni tudi manjši odmiki v primeru pridobitve soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.

Enostanovanjske stavbe z oznakami od S5 do S13 morajo biti umeščene znotraj gradbene meje določene v grafičnem načrtu št. 4: ''Zazidalna situacija, M 1:500'' in je ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo.

(4) Pomožni objekti

V sklopu enostanovanjskih stavb je dopustna gradnja samostojnih pomožnih objektov in sicer lop, ut, garaž, nadstreškov, delavnic, letnih kuhinj in bazenov. Tlorisna velikost posameznega pomožnega objekta ne sme presegati tlorisne površine 50 m², hkrati pa

je potrebno upoštevati dopustne stopnje izkoriščenosti zemljišč. Ti objekti so lahko zgolj enoetažni, pri oblikovanju pa je potrebno upoštevati naslednje pogoje: objekti morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno in usklajeni z osnovnim objektom (npr. v barvah, materialu in podobno), čim bolj nevtralno ter neagresivno se morajo vključevati v okolico; fasade objektov naj bodo usklajene z osnovnim objektom (bele ali v pastelnih barvah ali v naravni barvi materiala, priporočajo se pastelni odtenki zemeljskih barv), zaželena je uporaba lesa, stolpiči in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni, strehe so obvezno ravne z naklonom največ do 10°.

Vsi pomožni objekti in oporni zidovi se lahko postavijo izven gradbene meje, vendar morajo biti od roba gradbene parcele oddaljeni najmanj 2 metra, možni so tudi manjši odmiki v primeru pridobitve soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, od roba cestišča pa morajo biti oddaljeni najmanj 2,00 m oziroma je potrebno za njihovo postavitev pridobiti pogoje in pisno soglasje upravljavca ceste, ki določi ustrezne odmike, ki so lahko tudi manjši od predpisanih, vendar zaradi vzdrževanja javnih cest ne manj kot 0,5 m od roba cestišča. Ograje se lahko postavijo do roba gradbene parcele tako, da se ne posega v sosednje zemljišče, postavijo se lahko tudi na mejo vendar le, če se lastniki sosednjih zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo. Ograje morajo biti od roba cestišča oddaljene najmanj 1,00 m, možni so tudi manjši odmiki s soglasjem upravljavca ceste, ki določi ustrezno višino ograje v preglednostnem trikotniku in odmike. Odmiki ograj od roba cestišča zaradi vzdrževanja javnih cest ne smejo biti manjši od 0,5 m. Ograje ne smejo zmanjševati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti.

(5) Ureditev okolice

Znotraj vsake gradbene parcele je obvezno zagotoviti najmanj 30% raščenega terena. Višinske razlike naj se praviloma premoščajo z nakloni zemljine. Brežine naj se utrdi z zasaditvijo avtohtonih vrst trav, popenjavk, grmovnic in drevja. Okoli objektov so obvezne zasaditve z avtohtonimi rastlinskimi vrstami, prilagojenimi na rastiščne razmere, tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst se ne vnaša. V kolikor pri zemeljskih posegih planiranje terena ni mogoče izvajati z brežinami, kar se dokazuje z geološkim mnenjem, se lahko izvedejo oporni zidovi. Vsi oporni zidovi morajo biti izvedeni v videzu naravnega kamna ali ozelenjeni. Znotraj gradbenih parcel je dopustna gradnja opornih zidov v višini do največ 1m. Pri stavbah, ki so terasasto umeščene po južnem pobočju, je dopustno preoblikovanje oziroma izravnava terena zgolj znotraj gradbene meje (S5 do S13) oziroma gradbene parcele (S1), pri čemer je dopustna gradnja opornih zidov v višini  do največ 3,5 metra.

Vsi oporni zidovi morajo biti izvedeni v videzu naravnega kamna ali ozelenjeni. Obstoječi oporni zid znotraj gradbene parcele GP1 je potrebno obvezno ozeleniti, na način, da se v celoti prekrije vidni del betona, ki je izpostavljen proti južni strani. Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznim drevesi, dopustne so zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom, v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv. Dovoljena je postavitev transparentne ograje višine do 1,80 m za ograditev gradbene parcele.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

8. člen

(prometna infrastruktura)

(1) Dovoz do območja OPPN je že zagotovljen preko obstoječe občinske javne ceste, kategorizirane kot javna pot JP929661 (Dovozna pot do HS Podvrh 109), ki jo je potrebno rekonstruirati do širine 6 metrov.

(2) Na zahodnem koncu javne poti JP929661 je predvidena gradnja dovozne ceste A širine do 5 metrov in ceste B širine do 6 metrov, pri čemer je potrebno predvideti skupinski cestni priključek kot javno občinsko cesto. Na zaključku previdene dovozne ceste B je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil.  Pri nadaljnjem načrtovanju in projektiranju skupinskega priključka ter rekonstrukcije obstoječe javne poti JP929661 je potrebno upoštevati pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, določbe predpisov o projektiranju cest ter drugo področno zakonodajo. Skupinski priključek mora biti projektiran tako, da bo omogočal nemoteno in varno priključevanje na javno občinsko cesto. Skupinski priključek na javno občinsko cesto je potrebno protiprašno urediti (asfaltirati) in opremiti z ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Zaradi zagotavljanja prometne varnosti je potrebno zagotoviti zadovoljivo preglednost na območju skupinskega cestnega priključka zato znotraj meja cestnega telesa in preglednega trikotnika ni dovoljena zasaditev, postavitev skulptur, likovnih del, in podobnega na način, ki bi oviral preglednost na območju priključkov ali bi lahko kako drugače vplival na zmanjšanje pretočnosti ali prometne varnosti na območju priključka. Zaradi gradnje cest v brežini je dopustna gradnja manjših opornih zidov.

(3) Na skrajnem vzhodnem delu OPPN se umesti javna pešpot širine 2,0 metra, ki povezuje predvideno naselje z rekreacijskim območjem okoli Braslovškega jezera.

(4) Znotraj vsake gradbene parcele je potrebno zagotoviti najmanj dve parkirni mesti za osebna vozila in prostor za obračanje vozil, tako da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.

(5) Meteorna in druga voda s parcele, objektov in cestnih priključkov ne sme pritekati na cesto ali na njej celo zastajati. Odtekanje vode z občinske ceste ne sme biti ovirano. Urejeno mora biti meteorno odvodnjavanje cestnega priključka.

9. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Za napajanje stavb S1 do S12 bo iz TP Vrtoglav izveden novi primarni NN kabel tipa NAY2Y-J 4x240+2,5 mm2, ki bo na celotni trasi položen v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi fi 160 mm. Na trasi kablovoda bodo zgrajeni kabelski jaški EKJ7, EKJ2, EKJ3 in EKJ4 dimenzij 1,6x1,6x1,5 m ter 1,2x1,2x1,5m. Primarni kablovod bo napajal razdelilno omaro PS-RO1. Iz te omare bo izvedena še povezava z vodnikom enakega tipa do razdelilno merilne omare PS-RMO10. Na tem odseku bo kablovod položen v obbetonirano PVC cev fi 160 mm. Na tej trasi bosta zgrajena kabelska jaška EKJ5 in EKJ6 dimenzij 1,2x1,2x1,5 m ter 1,6x1,6x1,5 m. Za potrebe primarnega priključnega voda bo v TP Vrtoglav vgrajeno novo varovalno podnožje 400 A z varovalnimi vložki nazivnega toka 200 A.

(2) Za napajanje stavbe S13 je energija na razpolago v obstoječi razdelilni omarici PS-R na parceli št. 1262/1, k.o. 986 Podvrh. Ta omara je napajana z zemeljskim kablom tipa EAY2Y-J 4x150+1,5 mm2. Zraven navedene omare bo postavljena nova priključno merilna omara PS-PMO13.

(3) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj je potrebno upoštevati  idejno zasnovo načrt elektrifikacije OPPN za EUP Vrtoglav: VR04 in del EUP Vrtoglav: VR01 (Elektro Celje OVI, d.o.o., št. pr. OVI-P-1177/23-E, januar 2023). Za predvidene objekte si mora investitor pridobiti od Elektro Celje, d.d. projektne pogoje in soglasje k projektu. Pred priključitvijo objektov na distribucijsko omrežje pa si mora investitor pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.

10. člen

(javna razsvetljava)

Hkrati z rekonstrukcijo obstoječe javne poti JP929661in z izgradnjo ceste B se izvede javna razsvetljava.

11. člen

(telekomunikacijska infrastruktura)

(1) Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati trase TK omrežja v lasti Telekom Slovenije d.d.. Trase so na razpolago pri upravljavcu Telekom Slovenija. Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje je potrebno predvideti in vrisati idejne trase TK vodov. Predvidijo se naj optični kabli, uvlečeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi in ustreznimi TK jaški s tipskimi pokrovi Telekom. Prav tako se znotraj objektov predvidijo optični kabli s tipiziranimi materiali in elementi.

(2) Vzhodno in severno od obravnavanega območja je umeščeno omrežje KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.o., kjer so tudi vstopne točke za priklop na omrežje. Nove objekte je možno priključiti na obstoječe omrežje na tehnično določeni točki, ki jo definira Telemach d.o.o. in sicer pod pogojem izgradnje nove kabelske kanalizacije. Za razširitev obstoječega omrežja je potrebno od obstoječega kabelskega jaška do ureditvenega območja predvideti cevi 110 mm. Kabelski kaški se predvidijo na medsebojni razdalji cca 100 m in na lomih trase. Za priklop objektov je potrebno položiti cevi 32 mm od kabelskega jaška do objekta. Investitor je dolžan v območju gradbenih posegov, kjer je umeščen KKS kabel, izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav. Priključitev novih objektov na KKS je možna v sodelovanju s predstavnikom Telemach. Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom preostalih komunalnih vodov.

12. člen

(odvajanje padavinskih voda)

Na območju OPPN je predvidena izgradnja meteorne kanalizacije za odvodnjavanje padavinskih voda iz utrjenih površin in streh objektov. Odvajanje padavinskih voda je predvideno na tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da se izvede cevni zadrževalnik meteornih vod za celotno območje. Zadrževalnik mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva s pet letno povratno dobo, maksimalni odtok iz območja gradnje po gradnji ni večji kot pred gradnjo. Sestavni del projektne dokumentacije za gradnjo objektov javne infrastrukture mora biti dimenzioniranje in detajl zadrževalnika z navedbo dimenzije dušilke.

Padavinske vode se nato preko obstoječega propusta pod cesto in odprtega jarka, ki se ustrezno rekonstruira, odvajajo v potok Trebnik.

13. člen

(odvajanje odpadnih voda)

Na območju OPPN ni zgrajenega javnega fekalnega kanalizacijskega omrežja. Komunalne odpadne vode je potrebno pred izpustom v meteorno kanalizacijo očistiti na mali komunalni čistilni napravi. Očiščene komunalne odpadne vode iz male čistilne naprave se odvajajo dalje v površinski odvodnik in sicer v potok Trebnik. V primeru izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja bo obvezna priključitev nanj in ukinitev komunalnih malih čistilnih naprav.

14. člen

(vodovod)

Oskrba predvidenih stavb z vodo na obravnavanem območju je možna preko zgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE DN 90mm, ki se nahaja severno od obravnavanega območja. Na novo se predvidi nov sekundarni vodovod v cestnem telesu obstoječe in predvidenih cest.

15. člen

(obveznost priključevanja)

Predvideni objekti na območju OPPN se morajo priključiti na načrtovano gospodarsko infrastrukturo pod pogoji upravljalcev.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

16. člen

(kulturna dediščina)

V območju urejanja ni registriranih enot kulturne dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi za kulturno dediščino niso potrebni.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

17. člen

(varstvo voda)

(1) Padavinske vode se bodo preko cevnih zadrževalnikov, odpadne pa očiščene preko malih čistilnih naprav odvajale v meteorno kanalizacijo in dalje v površinski odvodnik potok Trebnik. Onesnažene meteorne vode (olja, maščobe) se morajo pred odvodnjavanje v meteorno kanalizacijo očistiti preko lovilcev olj in maščob.

(2) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov. Območje ni poplavno ogroženo. V skladu z Geološko – geomehanskim poročilom o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja na območju OPPNN PA 30 – Vrtoglav jug v občini Braslovče (Samo Marinc s.p., št. načrta 35-12/2018, 11.12.2018, dopolnjeno 10.1.2025) je bilo ugotovljeno, da v času sondažnih izkopov na območju ni bila prisotna podtalnica. Dotok podtalnice, oziroma pronicujočih meteornih vod pa se lahko pričakuje v obdobju obilnih padavin na različnih nivojih preperine, skoncentrirano na kontaktu preperina-neprepustna laporasta osnova.

(3) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda pristojni upravni organ.

18. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sodi obravnavano območje v naslednja območja varstva pred hrupom, za katera veljajo v oklepaju navedene mejne dnevne / mejne nočne vrednosti kazalcev hrupa:

II. območje varstva pred hrupom (55 dBA / 45  dBA).

(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa, ki velja za to območje.

19. člen

(varstvo zraka)

Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji naj se prvenstveno uporabljajo alternativni viri oz. tisti viri, ki imajo minimalne vplive na kakovost zraka. S tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.

20. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto in prevzemno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se postavijo zabojniki za komunalne odpadke, in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja z odpadki.

(2) Zbirno mesto mora ustrezati naslednjim splošnim zahtevam:

- funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno varstvenim pogojem,

- ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih površinah,

- vzdolžni nagib dostopne poti od zbirnega mesta do odjemnega mesta je lahko max. 15% v strmini oz. 4% v klančini,

- med zbirnim in odjemnim mestom ne sme biti stopnice ali robnikov, ti morajo biti poglobljeni,

- širina dostopa do zbirnega mesta mora biti za 0,5 m večja kot je širina najširšega nameščenega zabojnika,

- kadar so med zbirnim in odjemnim mestom vrata, naj bodo ta široka vsaj 0,3 m več kot je širok najširši nameščeni zabojnik. Ista širina velja tudi za poglobljen robnik,

- tla zbirnega mesta morajo biti primerno utrjena zaradi prevoza zabojnikov, odporna na udarce in obrabo,

- zbirno mesto urediti tako, da se prepreči zdrs zabojnika.

(3) Če je zbirno mesto v objektu, mora biti urejeno na naslednji način:

- prostor mora imeti električno razsvetljavo,

- prostor naj bo ustrezno prezračevan,

- tla v prostoru naj bodo ustrezno utrjena (betonirana, tlakovana,…) in nagnjena proti kanalizacijskemu jašku z rešetko in priključkom na javno kanalizacijsko omrežje,

- v prostoru ne smejo biti priključki za plin, plinski števci ipd.

(4) Zagotoviti je potrebno transportno pot za vozilo za odvoz odpadkov do zbirnega oz. odjemnega mesta. Minimalna širina transportne poti naj bo 3 m.

21. člen

(varstvo tal)

Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin.

22. člen

(ohranjanje narave)

Na območju OPPN se ne nahajajo območja zavarovana po predpisih s področja ohranjanja narave.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

23. člen

(obramba)

Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območij ali objektov za obrambo.

24. člen

(potresna varnost)

Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter temu primerno prilagoditi način gradnje.  Projektni pospešek tal na območju OPPN znaša 0,200 g.

25. člen

(požarna varnost)

(1) Pri pripravi OPPN so v skladu s predpisi s področja požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati predpise s področja požarne varnosti.

(2) Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetski infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.

26. člen

(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije, varstvo pred plazovi)

(1) Območje OPPN se po javnih evidencah delno nahaja na erozijskem območju, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi in delno na območju zelo velike in velike verjetnosti pojavljanja plazov.

(2) Za gradbeno parcelo GP1 je bilo izdelano Geološko geomehansko poročilo (Blan d.o.o., št. pr. GM-225/2019, avgust 2019) ter Geološko geomehansko poročilo za stanovanjski objekt ter podporni zidovi (GeoMežnar d.o.o., št. pr. GP-4/2025, januar 2025). V skladu z geološkim poročilom glede na lego parcele ter na njene geološke značilnosti ni zadržka za morebitno gradnjo na obravnavanem območju. Glede na izvedene meritve in reliefno značilnost obravnavanega terena, se od zaščitnih ukrepov izvede dreniranje območja na območju izvedbe objekta in konstrukcij, južna stran obravnavanega območja je že stabilizirana s podporno konstrukcijo, medtem ko se bo vkopana brežina še stabilizirala z oporno konstrukcijo. Glede na plitvo osnovo laporja ter ob predpostavki, da se pred izvedbo del stabilizira še vkopana stran območja s oporno konstrukcijo se ocenjuje, da je območje stabilno in ne bo erozijsko ali plazovito ogroženo. Dno temeljev ali tamponskega nasutja je potrebno na območju, kjer je možnost zmrzovanja zemljine pod njimi, izvesti na globini minimalno 95 cm, merjeno z nivoja terena, kolikor na tem področju znaša globina zmrzovanja. Dno temeljev je potrebno izvesti na takšni globini, da se doseže zadostna nosilnost temeljnih tal in posledično stabilnost objekta. Temeljenje naj se izvede na temeljni plošči. Objekt se bo temeljil na izvedeni kamniti nasip. Po izvedenem izkopu se temeljna podlaga pripravi s kamnitim nasutjem debeline vsaj 0.6 m, ki se ga izvaja v plasteh in vsako plast sproti utrjuje, vse do nivoja temeljev oziroma temeljne plošče. Na planumu za temelje oziroma temeljno ploščo je potrebno doseči zbitost Evd≥40 MPa. Izvedba temeljev oziroma temeljne plošče naj bo takšna, da ne bo obstajala možnost izpiranja tampona z meteorno ali zaledno vodo (ustrezno dreniranje vse do globine dna temeljev oziroma dna kamnitega nasutja). Na vkopanih delih objekta je potrebno do nivoja terena izvesti AB oziroma ojačano steno.

(3) Za gradbene parcele GP2 do GP13 je bilo izdelano	Geološko – geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja na območju OPPNN PA 30 – Vrtoglav jug v občini Braslovče (Samo Marinc s.p., št. načrta 35-12/2018, 11.12.2018, dopolnjeno 10.1.2025). Na tem območju ni očitnih znakov, ki bi kazali na problem globalne stabilnosti ali erozijske ogroženosti. Območje predvidene gradnje stanovanjskih objektov je na videz stabilno, brez očitnih znakov labilnosti ali povečanega delovanja erozije. Je pa teren blago valovit, kar pa je lahko posledica nekdanje obdelave njiv. Prav tako na obravnavanem območju ni izvirov, solzišč ali zamočvirjenega terena. Glede na ugotovljeno dejansko stanje na terenu, ni potrebno predvideti posebnih omilitvenih ukrepov. Glede na morfologijo terena in rezultate geoloških raziskav (pobočna lega objektov in relativno plitva lega kompaktne laporaste osnove) morajo biti vsi objekti temeljeni v kompaktni laporasti osnovi s tem, da je potrebno zaledne vkopane kletne stene primerno dimenzionirati na delovanje aktivnih zalednih pritiskov zemljine. V primeru, da na sprednjem, manj vkopanem delu objekta, na projektirani koti temeljenja še ne bo kompaktne podlage, bo potrebno izkope za temelje stopničasto prilagajati legi nepodajne laporaste osnove. Obvezno je potrebno vse objekte v celoti temeljiti v nepodajni laporasti osnovi. Obvezno je potrebno na globini temeljenja izdelati obodne drenaže, odvode pa speljati v meteorno kanalizacijo ter nadalje preko meteornega zadrževalnika v površinski odvodnik. Izvedba ponikovalnic je prepovedana. Vse posege na območju OPPN je treba izvesti skladno s pogoji, ki izhajajo iz geološko-geomehanskih poročil.

27. člen

(dopolnilna in druga zaščita)

Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne površine interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik ljudi in premoženja. V primeru nesreč (izlitja ali razlitja nevarnih snovi) se upošteva pogoje iz 22. čl. tega odloka.

X. NAČRT PARCELACIJE

28. člen

(parcelacija)

Določenih je 13 gradbenih parcel za gradnjo stavb. Parcelacija se izvede skladno z načrtom parcelacije, kot izhaja iz grafičnega prikaza št. 7: ''Načrt parcelacije, M 1:500''.

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

29. člen

(etapnost)

(1) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za katerokoli stavbo znotraj območja OPPN je potrebno v celoti rekonstruirati obstoječo lokalno cesto JP 929661 ter znotraj nje izgraditi načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo.

(2) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za stavbi S1 in S8 je potrebno izgraditi cesto A ter znotraj nje načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo.

(3) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za stavbe S5 do S7 in S9 do S12 je potrebno izgraditi cesto B ter znotraj nje načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo.

(4) Stavba S13 se lahko izvede ob izgradnji priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo za to stavbo.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

30. člen

(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev)

(1) Dopustna so minimalna odstopanja od velikosti gradbenih parcel, določenih v grafičnem načrtu št. 7: ''Načrt parcelacije, M 1:500'' in sicer v velikosti do največ  ±15% ter na način, da ne ovirajo izvedbe podrobnega načrta.

(2) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih rešitev gospodarske javne infrastrukture, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.

(3) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske javne infrastrukture, če to zahteva prilagoditev terenskim razmeram, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.

(4) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta zadevajo.

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

31. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)

Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, ki jo ureja ta OPPN, se po izvedbi ureditev na njegovi podlagi ustrezno prenesejo v hierarhično višji prostorski akt tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka. Takrat OPPN tudi preneha veljati. Določbo o prenehanju veljavnosti se prav tako zapiše v hierarhično višji prostorski akt. Na območju OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt.

XIV. KONČNE DOLOČBE

32. člen

(dostopnost do prostorskega akta)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Braslovče in na Upravni enoti na Oddelku za okolje in prostor Žalec.

33. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.

34. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Braslovče in začne veljati petnajsti (15.) dan po objavi.

Številka: 3503-4/2022

Braslovče, dne 28. januar 2026

Tomaž Žohar., l.r.

župan občine Braslovče

POROČILO O SODELOVANJU Z JAVNOSTJO

- Občina Braslovče je dne 27.7.2022 na svoji spletni strani objavila Izhodišča za pripravo sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora Vrtoglav: VR04 in del enote urejanja prostora Vrtoglav: VR01 (Urbanisti, d.o.o., št. pr. 246-2022, julij 2022), s čimer je seznanila javnost o pričetku postopka priprave OPPN.

- Občina Braslovče je javnost seznanila z dopolnjenim osnutkom OPPN v okviru javne razgrnitve, ki je potekala od vključno dne  3.9.2025 do vključno 3.10.2025

- javna obravnava je bila izvedena dne 24.9.2025

- v času javne razgrnitve so bile podane pripombe in predlogi,

- Občina Braslovče se je do pripomb in predlogov opredelila s Sklepom o potrditvi predloga stališč do pripomb javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrtu za enoto urejanja prostora Vrtoglav: VR04 in del enote urejanja prostora Vrtoglav: VR01-1, dne 8.12.2025, št. 3503-4/2022-48

PODATKI IZ PRIKAZA STANJA PROSTORA

| DATOTEKA | FORMAT | OPIS | VIR PODATKA |  | DATUM PODATKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podatki iz evidence stavbnih zemljišč in evidenc dejanskih rab prostora |  |  |  |  |  |
| nr_izsek | Shapefile | Izsek namenske rabe na območju OPPN | Prostorski informacijski sistem eProstor, OPN Občine Braslovče (MNVP) | https://pis.eprostor.gov.si/pis | 26.3.2020 |
| nr_dejanska raba_razlike | Shapefile | Prikaz razlik med namensko rabo in dejansko rabo, ki so večje od 5.000 m2 | Presek podatkov: OPN: Prostorski informacijski sistem eProstor, OPN Občine Braslovče (MNVP) Dejanska raba (MKGP) | https://pis.eprostor.gov.si/pis http://rkg.gov.si/GERK/ | 26.3.2020 31.3.2023 |
| podatki o nepremičninah |  |  |  |  |  |
| GJI_151_1100_ILL | Shapefile | Ceste | Grafični podatki gospodarske javne infrastrukture za območje občine, GURS, e-Geodetski podatki | https://egp.gu.gov.si/egp/ | 10.12.2022 |
| podatki o pravnih režimih |  |  |  |  |  |
| erozija_ukrepi_obicajni | Shapefile | Erozijska območja | eVode, DRSV | http://www.evode.gov.si/index.php?id=104 | 11.12.2020 |
| plazljiva_obm | Shapefile | Plazljiva območja | eVode, DRSV | http://www.evode.gov.si/index.php?id=104 | 11.12.2020 |

STROKOVNE PODLAGE

V ločeni mapi:

- IDZ načrt elektrifikacije OPPN za EUP Vrtoglav: VR04 in del EUP Vrtoglav: VR01 (Elektro Celje OVI, d.o.o., št. pr. OVI-P-1177/23-E, januar 2023)

- Geološko – geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja na območju OPPNN PA 30 – Vrtoglav jug v občini Braslovče (Samo Marinc s.p., št. načrta 35-12/2018, 11.12.2018, dopolnjeno 10.1.2025)

- Geološko geomehansko poročilo za stanovanjski objekt ter podporni zidovi (GeoMežnar d.o.o., št. pr. GP-4/2025, januar 2025)

- Geološko geomehansko poročilo (Blan d.o.o., št. pr. GM-225/2019, avgust 2019)

USMERITVE

| Št. | Nosilci urejanja prostora | Številka in datum izdaje |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000, Celje | 35020-152/2022-4 10.10. 2022 |
| 2. | Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, 1000 Ljubljana | 350-242/2022-3-DGZR 15.10.2022 |
| 3. | Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje | 3391 22.12.2022 |
| 4. | Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje | 113884-CE/6808-LM 23.10.2022 |
| 5. | Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana | 688/1-2022 2.11.2022 |
| 6. | JKP Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec | 1015/22-TV 11.10.2022 |
| 7. | Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje | Sm-20-22/RS 11.10.2022 |
| 8. | Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče | 3503-4/2022-14 25.1.2023 |
| 9. | Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana | 35034-100/2022-2550-5-10922-06 28.10.2022 |

MNENJA

| Št. | Nosilci urejanja prostora | Številka in datum izdaje |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000, Celje | 35024-7/2025-3 27.1.2025 |
| 2. | Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, 1000 Ljubljana | 350-242/2022-8-DGZR 24.9.2024 |
| 3. | Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje | 4001 15.11.2024 |
| 4. | Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje | 135923-CE/4407-PM 12.9.2024 |
| 5. | Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana | 527/1-2024 3.9.2024 |
| 6. | JKP Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec | 843/24-TV 2.9.2024 |
| 7. | Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje | M-20-A-2024/SR 24.9.2024 |
| 8. | Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče | 3503-4/2022-37 12.8.2025 |
| 9. | Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana | 35033-1/2025-2560-19 19.3.2025 |

OKOLJSKE PRESOJE

Za OPPN izvedba celovite presoje vplivov na okolje skladno z 128. členom ZUreP-3 ni potrebna, kar se izkazuje na naslednji način:

- pridobljeno je mnenje pristojnega Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0087/2022-2 z dne 11.8.2022, da OPPN verjetno ne bo pomembno vplival na varovana območja, zato presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni potrebno izvesti,

- občina ocenjuje, da se z OPPN ne načrtujejo ureditve, ki bi bile poseg v okolje, za katerega je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, ali poseg, za katerega je zahtevana presoja sprejemljivosti na varovana

območja ali poseg, ki bi lahko pomembneje vplival na okolje.

OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN

Izhodišče

V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče  (Ur. l. RS, št. 61/18) je za celotno enoto urejanja prostora VR04 obvezna izdelava OPPN. Del EUP Vrtoglav: VR01 se zaradi izkazane potrebe po enotni funkcionalni in oblikovni zasnovi celotnega območja OPPN vključi v območje OPPN na podlagi 5. odstavka 113. člena OPN. Le-ta določa, da se OPPN lahko pripravi tudi za druga območja, ki niso določena v OPN, če se za to izkaže potreba po tem, ko je odlok o OPN že stopil v veljavo. Pri pripravi OPPN na teh območjih se smiselno upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji in dopustna izraba prostora, ki je predpisana v posamezni EUP.

Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 95/159, 95/160, *166, *167/1, 562/17, 1262/1 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 95/99, 95/96, 95/116, 95/114, 95/105, 95/106, 95/168, 95/170, 95/171, 95/178, 95/179, 652/18, vse k.o. Male Braslovče.

Z OPPN se umešča širitev naselja Vrtoglav proti jugu, znotraj katere je predvidena gradnja 13 stanovanjskih stavb z oznako S1 do S13, z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. Načrtovana je tudi rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste JP 929661, njeno podaljšanje proti zahodu in izgradnja nove dovozne ceste znotraj območja OPPN.

Na območju OPPN je v skladu s predpisom o razvrščanju objektov in v skladu z določeno namensko rabo prostora SK – površine podeželskega naselja, dopustna gradnja naslednjih stavb:

- 111 Enostanovanjske stavbe.

Ravno tako je na območju OPPN v skladu s predpisom o razvrščanju objektov dopustna gradnja gradbeno inženirskih objektov, od tega:

- 21121 lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

- 222 lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja,

- 24122 drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas – samo bazeni za kopanje (za lastno rabo),

- 24205 objekti za preprečitev zdrsa in ograditev.

Upoštevanje temeljnih pravil urejanja prostora

Pri pripravi OPPN so bila smiselno upoštevana temeljna pravila urejanja prostora na podlagi ZUreP-3, kot  jih določa v II. delu: DRŽAVNI PROSTORSKI RED v 2. poglavju: TEMELJNA PRAVILA UREJANJA PROSTORA.

Pri prostorskem načrtovanju dela obravnavanega naselja, ki je predmet OPPN, se v skladu z 21. členom ZUreP-3 predvidi racionalna raba prostora, in sicer se predvidi gradnja na nezazidanih stavbnih zemljiščih v okviru naselja, ki je kot območje naselja določeno v hierarhično višjem prostorskem aktu, OPN. Umešča se stanovanjska raba, ki je tudi pretežna raba naselja Vrtoglav. Dostopnost se zagotavlja preko obstoječe prometne infrastrukture. Širše območje OPPN je ruralnega značaja, južno od območja se nahaja Braslovško jezero, s čimer je zagotovljeno ustrezno razmerje med grajeno strukturo in zelenimi površinami. Območje OPPN se poveže z obstoječo GJI, ki se delno rekonstruira (obstoječa cesta), manjkajoča GJI se dopolni in dogradi. Začasna raba ni predvidena.

Nadalje se pri prostorskem načrtovanju na območju OPPN v skladu z 22. členom ZUreP-3 varuje kakovostne grajene in naravne prvine in sicer tako, da se merilo gradnje prilagodi obstoječemu gabaritu naselja, na območje OPPN se umesti individualna stanovanjska gradnja. Le-ta se zaključi z jasnim robom na jugu, kjer se nahaja kakovostna naravna prvina obvodnega prostora Braslovškega jezera, ki se kot taka ohranja. Gradnja se prilagaja reliefu tako, da se določi natančnejša lega stavb glede na teren, njihova višinska kota se poenoti glede na koto prometnic.  Gradnja ne vpliva na veduto naselja, saj je slemenska gradnja Vrtoglava najbolj izrazita in prepoznana iz smeri regionalne ceste na vzhodnem robu občine, od koder se proti Vrtoglavu odpirajo prosti pogledi, medtem ko je območje OPPN umeščeno na južno pobočje pod slemensko lego naselja.

Pri prostorskem načrtovanju na območju OPPN se skladno z 25. členom ZUreP-3 upošteva načelo razvoja poselitve, saj je gradnja predvidena v območju obstoječega poselitvenega območja na nezadostno izkoriščenem območju nezazidanih stavbnih zemljišč. Pri tem je upoštevana tipologija in morfologija gradnje prostostoječih individualnih stanovanjskih stavb s pomožnimi objekti, neposredna bližina ruralnega prostora in jezera pa zagotavlja kvalitetne zelene površine.

Pri načrtovanju OPPN se nadalje upošteva 27. člen ZUreP-3 oz. temeljno pravilo notranjega razvoja naselja. Z gradnjo se namreč izkoristi obstoječa nezazidana stavbna zemljišča in zgošča ekstenzivno izrabljena zemljišča do dopustne stopnje izkoriščenosti zemljišč. Dostopnost se zagotavlja preko obstoječih sistemov infrastrukture, ki se za potrebe gradnje na območju OPPN dogradi. Hkrati z načrtovanjem stavb na območju OPPN se skladno z 34. členom ZUreP-3 načrtuje tudi potrebna GJI in sicer tako, da se racionalno izkoristi že obstoječa GJI, manjkajoča pa se za potrebe gradnje na območju OPPN dogradi.

V skladu s 38. členom ZUreP-3 so za območje OPPN zasnovani prostorski izvedbeni pogoji, s katerimi se določa namembnost posegov v prostor, njihovo lego, velikost in oblikovanje, velikost gradbenih parcel, gradnja gospodarske javne infrastrukture ter drugi pogoji za izvajanje akta.

Pri načrtovanju OPPN je upoštevano tudi temeljno pravilo glede meril za načrtovanje gradbenih parcel (GP) skladno z 39. členom ZUreP-3. Določeno je število ter lega gradbenih parcel. Namen in velikost načrtovanih objektov je določena z max. stopnjami izkoriščenosti zemljišč in sicer tako, da se zagotovijo razmere za normalno uporabo in vzdrževanje vseh objektov na območju OPPN. Skladno z 39. členom so uporabljena tudi druga merila pri določanju GP, mdr. dostopi do GP, zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na vsaki GP, možnost postavitve pomožnih objektov, zagotavljanje primernih odprtih bivalnih in zelenih površin v sklopu GP, možnost priključevanja na GJI in podobno.

Upoštevanje pravil Prostorskega reda Slovenije

Pri pripravi OPPN so smiselno upoštevana pravila iz Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: PRS), ki se v skladu z določbami 3. odst. 340. člena ZUreP-3 uporablja do uveljavitve oziroma začetka uporabe predpisov iz 15. člena ZUreP-3.

Z načrtovanjem OPPN je v skladu z 32. členom PRS zagotovljena kvalitetna zasnova stanovanjske pozidave, ki bo zagotavljala primerno velike gostote zazidave. V skladu z 87. členom so določena oblikovna in funkcionalna merila in pogoji na območju OPPN kot tudi druga vsebina 3. odst. 87. člena (velikost in oblikovanje objektov in GP, namen, funkcionalna zasnova, zmogljivost, lega in orientacija ipd.). V skladu z 88. členom PRS je določena tipologija zazidave in pogoji za njeno ohranjanje. Na podlagi 90. člena so določeni tudi višinski gabariti objektov. Za določanje tlorisnih velikosti stavb so v skladu z 91. členom določene stopnje izkoriščenosti zemljišč. Določene so velikosti in oblikovanje objektov skladno z 92. členom, nadalje velikost in oblike GP skladno z 93. členom ter namen, funkcionalna zasnova in lega objektov skladno z 94. členom PRS. Pri načrtovanju so upoštevane določbe PRS glede površin za mirujoči promet ter pogoji opremljanja zemljišč za gradnjo, kot jih določata 97. in 100. člen PRS.

Načrtovanje območij stanovanj (32. člen PRS)

Na območju OPPN je predvidena gradnja 13 stavb, ki so 111 Enostanovanjske stavbe. Zasnova pozidave je taka, da omogoča medsebojno povezovanje in povezavo z obstoječim naseljem. Z obvezno ravno streho stavb na strmejšem terenu so omogočeni nemoteni pogledi preko celotnega območja OPPN, s čimer se omogočajo socialni stiki, preko previdene navezave območja OPPN na obstoječo prometno mrežo naselja pa tudi povezava s prebivalci obstoječega naselja Vrtoglav. Max. Fz (0,4) izhaja iz 91. člena PRS za čista stanovanjska območja, s čimer se zagotavlja primerno velika gostota pozidave. Preko obstoječih prometnic lokalnega značaja je omogočena dostopnost do Letuša in občinskega središča Braslovče, kjer so zagotovljene potrebne vsakodnevne storitve in družbena infrastruktura. Območje OPPN je načrtovano v obstoječem naselju Vrtoglav, pri čemer se gradnja prilagaja obstoječemu naselju tako, da so upoštevane usmeritve za izdelavo OPPN kot jih določa OPN, ki pri tem izhaja iz širšega območja. Zaradi reliefne specifike območja in sicer terasaste gradnje v strmejšem pobočju, pa so načrtovane ravne strehe, s čimer se ohranja poglede ter zagotavlja vizualna odprtost območja. Ker se območje OPPN nahaja južnem delu naselja, pod pobočjem, ki je vizualno ločeno od preostale poselitve, tako poenoteno oblikovanje terasaste gradnje z ravnimi strehami ne bo imelo vpliva na vizualno podobo širše slemenske gradnje naselja Vrtoglav. Območje stanovanj je načrtovano tako, da se preko obstoječe prometne mreže zagotavlja dostopnost do centra naselja in do centralnega naselja občine (Braslovče) kot tudi do drugih regionalnih središč. Z izgradnjo 3RO in priključkov pri Šmartnem ob Paki in pri Parižljah (oddaljeno cca 3-4 km) bo območje OPPN dobro dostopno tudi v širšem regionalnem pomenu.

Načrtovanje grajene strukture (87. – 94. člen PRS)

Na podlagi namenske rabe na območju OPPN, ki je določena kot SK – Površine podeželskega naselja, so določena enotna oblikovna in funkcionalna merila ter pogoji za urejanje prostora znotraj OPPN. Določena tipologija zazidave je enostanovanjska stavba kot stavba z enim stanovanjem v točkovnem vzorcu zazidave (Tipologija stavb – priročnik, MOP in FA, Ljubljana, 2019) na pravokotni gradbeni parceli (GP). Zaradi strmejšega terena je predvidena terasasta gradnja.

Regulacijske črte, ki so določene, so horizontalne in vertikalne regulacijske črte. Kot horizontalne regulacijske linije so določeni min. odmiki stavb do mej sosednjih zemljišč in s tem min. odmiki stavb od obstoječih in predvidenih cest kot javnih površin. Stanovanjske stavbe so lahko od cest kot javnih površin (oz. od sosednjih zemljišč) praviloma oddaljene min. 4,0 m, pomožni objekti (kot so lope, ute, garaže, nadstreški, delavnice, letne kuhinje) pa 1,5 m. S tem je določena gradbena meja 4,0 m za stavbe in 1,5 m za pomožne objekte do javne površine (ceste), ki je opredeljena kot navidezna črta, ki je objekti ne smejo presegati, lahko pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.

Kot vertikalna regulacijska linije je določena višina objekta in sicer z etažnostjo. Določeno je, da do lahko stavbe S1-S3 največ dvoetažne, stavbe S4-S13 pa so obvezno dvoetažne, pri čemer mora biti severna stranica spodnje etaže v celoti vkopana. Višina etaž je pri vseh stavbah omejena na max. 3,5 m (in ne na povprečnih 3,0 m), saj se prilagaja predvidenim modernejšim zasnovam objektov, ki potrebujejo večje svetle višine prostorov ter izkoriščajo panoramske poglede proti jugu, hkrati pa se z določeno največjo možno višino etaže prepreči previsoka gradnja, ki bi onemogočila poglede preostalim stavbam na območju OPPN.  Dodatno so določene tudi kote stavb in sicer z namenom zagotavljanja max. višine objektov, ki še omogoča poglede vsem stavbam na območju OPPN in sicer: kote najnižje etaže pri stavbah S1 do S3 morajo slediti koti ceste JR 929661; kote spodnje etaže pri stavbah S4 do S6 ter kote zgornje etaže pri stavbah S8 do S11 morajo slediti koti predvidene dovozne ceste B; kota zgornje etaže pri stavbi S7 in kota spodnje etaže pri stavbi S13 mora slediti koti predvidene ceste A; kota spodnje etaže pri stavbi S12 pa mora slediti koti ceste na južni strani.

Na način iz prejšnjega odstavka je zagotovljeno tudi upoštevanje določb 90. člena PRS (usmeritve za določanje višine objektov). Ker gre za stanovanja, je višinski gabarit opredeljen z etažnostjo objekta.

Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo je določena z max. faktorjem zazidanosti Fz: 0,4 ter max. faktorjem izrabe Fi: 0,8. Fz izhaja iz značilnosti širšega prostora, določb 7. odst. 91. člena PRS za čista stanovanjska območja ter določb OPN, ki v 109. oz. 72. členu kot okvirne usmeritve za OPPN priporoča sicer nezavezujoč Fz: 0,4. Fi prav tako izhaja iz značilnosti širšega prostora in okvirnih usmeritev OPN v 109. oz. 72. členu, kjer je priporočen Fi: 0,8. Kriterij stopnje izkoriščenosti zemljišč v PRS je sicer za Fi postavljen višje (Fi: 1,2), vendar je v OPN določen nižji (Fi: 0,8), saj to izhaja iz značilnosti naselja.

Velikost in oblika GP je določena v grafičnih načrtih in sicer v grafičnem prikazu št. 7: ''Načrt parcelacije, M 1:500''. Določenih je 13 GP za stavbe, GP so pravokotne oblike in takih velikosti, da  omogočajo gradnjo enostanovanjskih stavb ter njihovo normalno uporabo in vzdrževanje. Za GP so določeni Fz in Fi kot je opisano v predhodnem odstavku. GP so oblikovane tako, da omogočajo terasasto gradnjo na strmejšem terenu in so zato večjih površin, saj je »uporabna velikost« GP na strmem terenu bistveno manjša, kot na uravnanem terenu. Objekte na vseh GP je možno priključiti na predvideno infrastrukturo, zagotovljen je tudi dostop do vseh GP. Znotraj vsake GP sta predpisani najmanj dve parkirni mesti za osebna vozila in obračanje vozil tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto. Zaradi strmejšega terena je pri nadaljnji gradnji predvideno predhodno geološko mnenje.

Lega stavb je določena glede na potek nove prometnice, glede na reliefne značilnosti ter poglede. Stavbe so umeščene tako, da sledijo plastnicam in se prilagajajo terenu tudi po višini, pri čemer je predpisana max. etažnost ter višina etaže, zato da se zagotavljajo pogledi iz celotnega območja OPPN proti jugu. Lega stavb je določena tudi z odmiki od ceste in mej sosednjih zemljišč (predvidoma 4,0 m za stavbe ter 1,5 m za pomožne objekte), s faktorji Fz in Fi pa se omeji največja možna gostota pozidave tako, da so upoštevane okoliške značilnosti poselitve ter usmeritve nadrejenega OPN.

Znotraj vsake GP je potrebno zagotoviti najmanj dve parkirni mesti za osebna vozila in prostor za obračanje vozil, tako da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.

Predvideni objekti na območju OPPN se morajo priključiti na načrtovano gospodarsko infrastrukturo pod pogoji upravljalcev.

Dovoz do območja OPPN je že zagotovljen preko obstoječe občinske javne ceste, kategorizirane kot javna pot JP929661 (Dovozna pot do HS Podvrh 109), ki se jo rekonstruira. Na zahodnem koncu javne poti JP929661 je predvidena gradnja dovozne ceste A in ceste B. Za napajanje stavb S1 do S12 bo iz TP Vrtoglav izveden novi primarni NN kabel, za napajanje stavbe S13 je energija na razpolago v obstoječi razdelilni omarici PS-R. OPPN določa podrobnejše pogoje glede izgradnje elektroenergetskega omrežja. Vzhodno in severno od območja OPPN je umeščeno omrežje KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.o., kjer so tudi vstopne točke za priklop na omrežje. Nove objekte je možno priključiti na obstoječe omrežje, kar je v OPPN tudi podrobneje določeno. Predvidena je izgradnja meteorne kanalizacije za odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih površin in streh objektov, kar prav tako podrobneje določa OPPN. Komunalne odpadne vode se do izgradnje javne kanalizacije pred izpustom v meteorno kanalizacijo očistijo na mali komunalni čistilni napravi. Očiščene komunalne odpadne vode iz male čistilne naprave se odvajajo dalje v površinski odvodnik in sicer v potok Trebnik. Oskrba predvidenih stavb z vodo je možna preko zgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE DN 90mm, ki se nahaja severno od OPPPN. Na novo se predvidi nov sekundarni vodovod v cestnem telesu obstoječe in predvidenih cest.

Upoštevanje določb Pravilnika OPPN

OPPN je izdelan skladno z ZUreP-3 in podzakonskim aktom. Podzakonski akt, ki določa vsebino, obliko in način priprave OPPN v skladu z ZUreP-3 še ni sprejet. Do njegove uveljavitve se v skladu z določbami drugega odstavka 341. člena ZUreP-3 uporablja Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave OPPN (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21- ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik OPPN).

Pravilnik OPPN v 3. členu določa obvezno vsebino OPPN, v 17. členu vsebino tekstualnega dela OPPN in v 18. členu vsebino grafičnega dela OPPN. V 15. členu Pravilnika OPPN je določena vsebina osnutka OPPN. Pri pripravi OPPN so bile v večini upoštevane predpisane vsebine, kot jih določa 15. člen, razen prikaza ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, ker se omenjene vsebine ne nahajajo znotraj območja OPPN.

Upoštevanje določb OPN

V skladu z določbami prvega odstavka 52. člena ZUreP-3 morajo biti prostorski akti medsebojno usklajeni, pri čemer se upošteva njihova hierarhija in pravna narava. ZUreP-3 v 5. odst. 52. člena določa, da mora biti OPPN skladen z OPN. OPPN tako izhaja iz OPN in podrobneje definira pogoje pozidave na območju OPPN.

Vsebinske rešitve OPPN predstavljajo celotno izvedbeno regulacijo prostora v njegovem območju skladno z 2. odst. 127. člena ZUreP-3.

V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Ur. l. RS, št. 61/18) (v nadaljevanju OPN), je za območje OPPN določena osnovna namenska raba kot SK – površine podeželskega naselja. Za območje EUP VR04 je predvidena izdelava OPPN, za manjši del EUP VR01 pa se pripravi OPPN na podlagi 5. odstavka 113. člena odloka o OPN, ker je izkazana potreba po enotni funkcionalni in oblikovni zasnovi celotnega območja OPPN.

Usmeritve/PIP iz OPN

OPN v 109. členu za EUP VR04 določa, da se kot okvirne usmeritve za izdelavo OPPN uporabljajo določbe 72. člena. OPN v 5. odst. 113. člena določa, da se kot okvirne usmeritve za OPPN na delu EUP VR01 prav tako uporabljajo določbe 72. člena.

Potrebno je poudariti, da gre za nezavezujoče usmeritve, ki so priporočilne narave. 9. odst. 5. člena namreč določa naslednje:

»V odloku uporabljeni izraz »okvirne usmeritve za izdelavo novih OPPN« pomenijo  navedbo zgolj okvirnih usmeritev za nadaljnje, podrobnejše prostorsko načrtovanje, in so lahko podane na podlagi urbanističnih načrtov ter niso zavezujoče, pač pa predstavljajo strokovno osnovo za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). Predlagane okvirne usmeritve se lahko v fazi izdelave OPPN tudi spremenijo, vendar ne bistveno, če se pri podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo OPN in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Odstopanja od  predlaganih okvirnih usmeritev ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom, s pogoji varstva okolja in naravnih dobrin, s pogoji varstva kmetijskih zemljišč ter s pogoji ohranjanja kulturne dediščine in ohranjanja narave. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo in imajo v področni zakonodaji opredeljeno te pristojnosti.«

Okvirne usmeritve iz 72. člena OPN v povezavi z 109. členom, ki se smiselno uporabljajo pri pripravi OPPN v EUP VR04 in del VR01, so naslednje:

- namembnosti in vrste posegov v prostor

  - vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov

- 111 Enostanovanjske stavbe, razen v delu EUP Zakl: ZA02 in Orla vas: OR01 (gl. točko 5.2 tega člena)

- 11210 Dvostanovanjske stavbe, razen v delu EUP Zakl: ZA02 in Orla vas: OR01 (gl. točko 5.2 tega člena)

- 121 Gostinske stavbe

- 122 Poslovne in upravne stavbe

- 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti

- 1242 Garažne stavbe

- 125 Industrijske stavbe in skladišča, pri čemer mora gradnja teh vrst stavb upoštevati zakonsko določene stopnje varstva pred hrupom, emisijami in podobno

- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena

- 127 Druge nestanovanjske stavbe

- 2 Gradbeni inženirski objekti in

- drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP

  - vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen

- skladno s tabelo 3

- velikosti objektov ali prostorskih ureditev

  - tlorisni in višinski gabariti objektov

- tlorisna površina max. 200 m2 za stanovanjske stavbe

- tlorisna površina max. 300 m2 za nestanovanjske stavbe

- etažnost max. K+P+1+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m in je v celoti skrit pod napuščem

- obvezno ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti in sicer podolžnih tlorisov stavb

- novogradnje se morajo v gabaritih in tlorisih podrediti tradicionalnim vaškim hišam in gospodarskim poslopjem, nova arhitektura ne sme negativno vplivati na kvaliteto obravnavanega prostora

  - faktor izrabe parcele, namenjene gradnji

- max. 0,8

  - faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji

- max. 0,4

- oblikovanja objektov

  - pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja

    - v EUP Glinje: GL01:

- z novimi posegi se ohranja gručasta zasnova vasi

    - v EUP Kamenče: KA01:

- z novimi posegi se v zahodnem delu EUP ohranja zasnova razpotegnjene, obcestne vasi, v vzhodnem delu se oblikuje jedro naselja

    - v EUP Orla vas: OR01-OR07

- z novimi posegi se v jedru ohranja gručasta zasnova

    - v EUP Podgorje pri Letušu: PD01:

- z novimi posegi se ohranja zasnova razpotegnjene vasi

    - v EUP Poljče: PO01-PO07:

- z novimi posegi se gosti zazidava v naselju tako, da sledi vzorcu obcestne vasi; pri tem se ohranja vmesni zeleni pas med zahodnim in vzhodnim delom naselja (na parcelah št. 954/1, 803/1 in 803/2, k.o. Spodnje Gorče

    - v EUP Preserje: PR01, PR02, PR06:

- z novimi posegi se ohranja zasnova obcestnega zaselka

    - v EUP Spodnje Gorče: SG01:

- z novimi posegi se ohranja gručasta zasnova vasi

    - v EUP Šmatevž: ŠM01:

- z novimi posegi se vzpostavi zasnova gručastega naselja

    - v EUP Topovlje: TO01:

- z novimi posegi se ohranja zasnova razpotegnjene vasi

    - v EUP Trnava: TR01, TR02, TR03:

- z novimi posegi se v jedru ohranja gručasta zasnova

    - v EUP Vrtoglav: VR01, VR02, VR03:

- z novimi posegi se ohranja zasnova obcestnega slemenskega zaselka, umerjenost slemen pretežno vzporedno s cesto, izjemoma (večji, gospodarski objekti) pravokotno nanjo

    - v EUP Zakl: ZA01, ZA02

- z novimi posegi se ohranja obcestna zasnova, s pretežno usmerjenostjo slemen pravokotno na prometnico

    - v EUP Zgornje Gorče: ZG01

- z novimi posegi se v jedru ohranja gručasta zasnova, umerjenost slemen pretežno pravokotno na prometnico

    - v vseh EUP:

- celotno vas je potrebno ohraniti in obnoviti v prvotni tradicionalni podobi

- vaško jedo mora ohraniti historično funkcijo, urbanistično-tlorisno zasnovo ter vse tipološke značilnosti gradnje

- pri prenovi se morajo ohraniti in primerno obnoviti vsi zavarovani objekti

- poleg stavb se ohranjajo tudi drugi členi naselja, kot so sadovnjaki, vrtovi, drevoredi pomembnejša drevesa, vse oblike in vrste tradicionalnih itd. ograj, kamniti opori zidovi

- načrtovanje skladno z regionalnimi značilnostmi, ohranjanje pretežne usmerjenosti slemen okoliških objektov (t.j. vzporedno s plastnicami), kjer gre za prepoznano kvaliteto; sleme je vzporedno z daljšo stranico

- novogradnje se morajo v oblikovanju arhitekture podrediti tradicionalnim vaškim hišam in gospodarskim poslopjem, hkrati pa je možna uporaba sodobnih elementov in materialov, nova arhitektura ne sme negativno vplivati na kvaliteto obravnavanega prostora

- vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, morebitni objekti pa naj spoštujejo urbanistično-zazidalno kontinuiteto območja

  - oblikovne poteze (vizualni poudarki, dominante, robovi naselja)

- okoli objektov so obvezne zasaditve in ozelenitve

  - podrobnejši pogoji glede tipologije objektov

- samostoječe stavbe in sicer pretežno samostojne hiše, kmečke hiše in druge podeželske hiše, samostoječe nestanovanjske stavbe (samostojne stavbe, namenjene strežbi hrane in pijače, penzioni, gostišča, gasilski domovi), med njimi predvsem nestanovanjske kmetijske stavbe (rastlinjaki, pokrite drevesnice, hlevi, svinjaki, staje, silosi, kašče, kleti, vinske kleti, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki, stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, sirarne, sušilnice sadja, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije ipd.) in podobno

- gradnja večstanovanjskih objektov (blokov in podobno) ni dopustna

  - pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih morfoloških struktur

- z novimi posegi se vzpostavlja ali nadaljuje morfologija obstoječe pozidave posameznih individualnih prostostoječih stanovanjskih stavb s pomožnimi nestanovanjskimi stavbami

- novi posegi se načrtujejo tako, da se obstoječa zazidava gosti, pri čemer se ohranjajo večji deleži odprtih površin med posameznimi objekti

- v vseh EUP se oblikujejo skupne javne površine naselja z enotno oblikovano urbano opremo, označbami, informativnimi tablami, prostori za druženje ipd.

  - oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin

- skupne javne in zelene površine ne smejo biti ograjene (izjema so varnostne ograje ob igriščih oz. ob ostalih ureditvah, ki za svoje delovanje nujno potrebujejo ograjo)

  - pogoji za oblikovanje urbane opreme

- enotno oblikovana

  - pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet

- površine za mirujoči promet naj bodo ozelenjene

  - pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih objektov

- gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani

  - oblikovanje fasad – arhitekturni elementi na fasadi (okna, nadstreški, balkoni), barvni oz. drug videz fasade (struktura, vrsta materiala)

- vsi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čimbolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico

- fasade stanovanjskih objektov naj bodo bele ali v pastelnih barvah ali v naravni barvi materiala, priporočajo se pastelni odtenki zemeljskih barv, živih barv ni dovoljeno uporabljati

- zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo

- zaželena je uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen) v čim večji meri

- zaželeno je, da so okenske in vratne odprtine stanovanjskih stavb pokončne,  pravokotne in simetrično razporejene

- stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli  (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni

  - oblikovanje streh objektov – nakloni strešin, smeri poteka slemena, oblikovanje arhitekturnih elementov streh (čopi, zatrepi, napušči, barva oz. tekstura kritine), uporaba materialov

- strehe morajo biti simetrične dvokapnice, strme, nakloni strešin od 30 do 45º, možni so čopi, osvetljevanje mansarde je možno s frčadami ali s strešnimi okni

- kritina naj bo pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati (rdeči) barvi, izjemoma je možna barva kritine v sivih odtenkih

- strehe nestanovanjskih stavb s specifično funkcijo so lahko oblikovane drugače in sicer tako, da se prilagajajo funkciji objekta

- parcelacije

  - min. oz. max. površina v m2 parcele, namenjene gradnji

- min. 400 m² - max. 1.000 m² za stanovanjske stavbe

- max. 2.000 m² za nestanovanjske stavbe

- varstva pred hrupom

  - v EUP Orla vas: OR01, OR11:

- pri načrtovanju pasivne protihrupne zaščite v jugo-vzhodnem delu EUP zaradi bližine avtoceste je potrebno upoštevati obremenitve s hrupom v dolgoročnem obdobju 20 let,

- ustrezna zvočna zaščita novega objekta mora biti izkazana v Elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah (v skladu s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah, Ur.l. RS, št. 10/12), iz katerega mora biti razvidno tudi, da je s predvidenim stavbnim pohištvom (okna, balkonska vrata, rolete ipd.) zagotovljeno, da dovoljene ravni hrupa v varovanih prostorih objekta ne bodo presežene,

- izvedba vseh ukrepov za zaščito novih objektov je obveznost investitorjev teh objektov.

  - v EUP Zakl: ZA02 in Orla vas: OR01:

- v delu EUP Zakl: ZA02 na stavbnih zemljiščih na parcelah št. 440, 441/1, 441/2, 441/3, 442, k.o. Trnava  glede na obremenitve s hrupom gradnja novih stanovanjskih objektov ni dopustna; dopustna je gradnja gospodarskih in drugih objektov, ki za hrup niso občutljivi

- v delu EUP Orla vas: OR01 na stavbnih zemljiščih na parcelah št. 177 - del, zahodni del 178/3, 179 – del,  k.o. Orla vas  glede na obremenitve s hrupom gradnja novih stanovanjskih objektov ni dopustna; dopustna je gradnja gospodarskih in drugih objektov, ki za hrup niso občutljivi

- celostnega ohranjanja kulturne dediščine

  - v EUP Zgornje Gorče: ZG01:

- ker je na parceli št. 546/2, 546/1 (del), k.o. Male Braslovče za kulturno dediščino potrebno ohranjati prostorski kontekst in vlogo v širšem prostoru, naj se pri morebitni novogradnji zagotovi zadosten umik

- morebitna gradnja v območju gručastih domačij in bližini varovanih gospodarskih objektov na robu vasi naj spoštuje urbanistično-zazidalno in arhitekturno kontinuiteto ter zadosten odmik od varovanih objektov; za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani  objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje

  - v EUP Orla vas: OR01:

- izjemoma so dovoljeni posegi v robne dele arheoloških najdišč, če ni možno najti drugih rešitev oz. če se za zemljišče na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da ga je mogoče sprostiti za gradnjo

- gradnja na parcelah št. 177 - del, 178/1, 178/3, 179 - del, k.o. Orla vas je možna le v minimalnem obsegu kot dopolnitev domačije, ki se nahaja na območju okrog parcele 178/3, k.o. Orla vas ob cesti, pred gradnjo ta teh parcelah je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje

  - v EUP Poljče: PO06:

- morebitna gradnja naj spoštuje urbanistično-zazidalno in arhitekturno kontinuiteto ter zadosten odmik od varovanih objektov; za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani  objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje

  - v EUP Preserje: PR02:

- ker je na parceli št. *16, 22/1 (del), k.o. Male Braslovče za kulturno dediščino potrebno ohranjati prostorski kontekst in vlogo v širšem prostoru, naj se pri morebitni novogradnji zagotovi zadosten umik

  - v EUP Glinje: GL01, Kamenče: KA02, Orla vas: OR01, OR07, Podgorje pri Letušu: PD01, Poljče: PO06, Preserje: PR01, PR02, Spodnje Gorče: SG01, SG02, SG03, Šmatevž: ŠM01, ŠM09, Trnava: TR01, Zakl: ZA02, Zgornje Gorče: ZG01

- za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani  objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje

- varstva pred elektromagnetnim sevanjem:

  - v EUP Topovlje: TO01:

- na parceli št. 916/4, k.o. Spodnje Gorče so možni posegi na podlagi ustreznega soglasja upravljalca visokonapetostnega daljnovoda

- zagotavljanja poplavne varnosti

  - v EUP Poljče: PO02:

- na naslednjih parc. št., vse k.o. Spodnje Gorče, je potrebno pred novo načrtovanimi posegi hidravlično preveriti in izvesti potrebne ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti in ogroženosti, ki izhajajo iz strokovne podlage Analiza obstoječega stanja območja Trebnik in Radigaj s predlogom ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti (št. projekta F02-FR/12, februar 2012, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.) ter hkrati zagotoviti, da se s posegi ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti na območju in izven njega: 761/2, 761/3, 761/4.

  - v EUP Poljče: PO03:

- na naslednjih parc. št., vse k.o. Spodnje Gorče, je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, ali so izvedeni vsi omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. člen), oz. če posegi v prostor ne povečujejo poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti ter skladno s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege: 777/6, 777/7, 785, 786/1, 787/1, 787/3, 787/4, 787/5, 793. V primeru, da se v postopku ugotavljanja ugotovi, da omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. člen) niso bili izvedeni oz. predvideni poseg povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, posegi niso dopustni.

  - v EUP Trnava: TR01:

- na naslednjih parc. št., vse k.o. Trnava, je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, ali so izvedeni vsi omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. člen), oz. če posegi v prostor ne povečujejo poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti ter skladno s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege: 20/11, 40/5, 102/1, 102/3, 868/15. V primeru, da se v postopku ugotavljanja ugotovi, da omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. člen) niso bili izvedeni oz. predvideni poseg povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, posegi niso dopustni.

  - v EUP Zakl: ZA02:

- na naslednjih parc. št., vse k.o. Trnava, je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, ali so izvedeni vsi omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. člen), oz. če posegi v prostor ne povečujejo poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti ter skladno s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege: 440, 441/1,  441/2,  441/3, 442, 444, 446/1, 447. V primeru, da se v postopku ugotavljanja ugotovi, da omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. člen) niso bili izvedeni oz. predvideni poseg povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, posegi niso dopustni.

Pri pripravi OPPN so bile upoštevane usmeritve 72. člena v povezavi z 109. členom in še posebej ob določbi 9. odst. 5. člena OPN na naslednji način (obrazložitev je podana po točkah, kot si sledi vsebina 72. člena OPN):

- namembnost in vrste posegov v prostor:

  - upoštevano tako, da se z OPPN načrtujejo 111 Enostanovanjske stavbe in nekateri objekti iz skupine 2 Gradbeni inženirski objekti (in sicer 21121 lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, 222 lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja, 24122 drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas – samo bazeni za kopanje (za lastno rabo) in 24205 objekti za preprečitev zdrsa in ograditev),

  - upoštevano tako, da se z OPPN načrtujejo samostojni pomožni objekti (in sicer lope, ute, garaže, nadstreški, delavnice, letne kuhinje in bazeni), ki se lahko postavljajo kot enostavni (EO) ali nezahtevni objekti (NO) skladno z OPN na NR »S« v tabeli 3 (razdelek majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave), prav tako so predvidene ograje in oporni zidovi, ki se prav tako lahko postavljajo po določbah OPN na NR »S« tudi kot EO/NO v tabeli 3 (razdelek podporni zid) ter bazeni za kopanje za lastno rabo, ki se prav tako lahko postavljajo tudi kot EO/NO v tabeli 3 (razdelek vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, kamor skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2022 sodijo tudi objekti 24122)

- velikosti objektov ali prostorskih ureditev:

  - upoštevano tako, da se z OPPN načrtuje manjša etažnost od max. dopustne v OPN in sicer zaradi specifike terena (strmejši nakloni) in temu prilagojene terasaste gradnje, predvideni so podolžni tlorisi stavb (v razmerju vsaj 1:1,2), gradnja pa je po gabaritih (omejeni so s Fz in Fi) podrejena gabaritom tradicionalnih vaških hiš,

  - upoštevano tako, da se z OPPN načrtuje enak Fi kot je predpisan v OPN (Fi: 0,8),

  - upoštevano tako, da se z OPPN načrtuje enak Fz kot je predpisan v OPN (Fz: 0,4)

- oblikovanje objektov:

  - upoštevano tako, da se z OPPN ne posega v obstoječ vzorec slemenske gradnje, saj se območje OPPN ne nahaja na slemenu, pač pa na južnem pobočju, južno od slemenske gradnje Vrtoglava (točka 3.1.11) in vizualno ne vpliva na silhueto naselja, ki je sicer prepoznana iz smeri vzhodne polovice občine; v zavarovane enote in objekte se z OPPN ne posega, objekti se usmerjajo vzporedno s plastnicami (daljša stranica objekta mora biti vzporedna s plastnicami oz. usmerjena v smeri vzhod – zahod), z OPPN so načrtovane podobne barve fasad (bele ali v pastelnih barvah ali v naravni barvi materiala, priporočajo se pastelni odtenki zemeljskih barv) in podobno oblikovanje, kot je značilno za okolico s tem, da so predvideni tudi sodobnejši pristopi (točka 3.1.14),

  - upoštevano tako, da se z OPPN načrtuje ozelenitev okolice objektov s travo in posameznimi drevesi do velikosti, da zasaditve ne tvorijo sence sosednjim objektom,

  - upoštevano tako, da se z OPPN načrtujejo samostoječe stavbe in sicer samostojne hiše,

  - upoštevano tako, da se z OPPN načrtujejo posamezne individualne prostostoječe  stanovanjske stavbe, ob katerih je v sklopu GP možna postavitev pomožnih objektov, z OPPN se obstoječa gradnja naselja Vrtoglav gosti, s Fz pa je zagotovljen dovolj velik delež prostih površin med posameznimi objekti, saj je v izračun Fz predvidena tudi vključitev vseh pomožnih objektov znotraj GP,

  - skupne javne in zelene površine z OPPN niso predvidene,

  - urbana oprema z OPPN ni predvidena,

  - upoštevano tako, da so z OPPN dani pogoji, po katerih je tudi možna ozelenitev parkirnih mest znotraj GP, glede na zeleno ruralno okolico pa ni potrebno, da se za območje OPPN določa ozelenitev PM kot obvezni pogoj, saj je možna tudi postavitev nadstreška; večstanovanjski objekti z večjimi površinami PM, pri katerih bi bila taka določba sicer smiselna, pa z OPPN niso predvideni,

  - upoštevano tako, da se z OPPN predvidi pretežno vkopana izvedba gradbeno inženirskih objektov, kjer je to skladno s pogoji upravljavcev,

  - upoštevano tako, da so z OPPN dani pogoji za kvalitetno arhitekturno oblikovanje stanovanjskih stavb, ki se strmejšemu naklonu prilagajajo s terasasto gradnjo; le-ta je poenotena po višinskih kotah in omejena z etažnostjo, s čimer se dosega enoten izgled območja, za barve fasad so z OPPN predpisane enake barve kot v OPN (bele ali v pastelnih barvah ali v naravni barvi materiala, priporočajo se pastelni odtenki zemeljskih barv), za stavbno pohištvo je z OPPN določeno enako priporočilo kot v OPN (zaželena uporaba lesa), z OPPN so enako kot v OPN prepovedani stolpiči in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni

  - oblikovanje streh je v OPPN drugačno, kot je sicer podana nezavezujoča usmeritev v OPN, kjer so predpisane simetrične dvokapnice, medtem ko so v OPPN izrecno določene ravne strehe na vseh stavbah; izjema je na tem mestu določena na podlagi 9. odst. 5. člena OPN in sicer zato, ker je zaradi strmega terena in pogledov, ki jih ta omogoča, izbrana ravna streha, s čimer se objekti poenotijo in omejijo po višinah in tako omogočijo razgledi proti jugu iz stavb celotnega območja OPPN; na tak način izvedba OPN ni onemogočena (predvidena enostanovanjska gradnja se lahko izvede), prav tako pa se zaradi ravnih streh stavb ne bodo poslabšale prostorske in okoljske razmere, saj je tudi vizualni vpliv novega zaselka minimalen; območje OPPN se namreč nahaja v »skledi«, na južnem pobočju pod slemensko lego poselitve in je vizualno ločeno od preostale grajene strukture,

- parcelacija

  - upoštevano v večji meri tako, da so z OPPN načrtovane GP (prikazane so na grafičnih načrtih) velikosti min. 700 m2, saj je zaradi gradnje v hribu potrebna večja velikost GP, ki so zaradi naklonov manj izkoriščene,

točke 5. – 8. ne vsebujejo relevantnih določb

Območje OPPN, EUP in območje, za katero OPPN ni predviden v OPN

OPN določa, da se območje OPPN nahaja v EUP Vrtoglav: VR04 v celoti, del OPPN pa posega tudi v EUP VR01. OPN v 113. členu določa, da so območja, za katera je priprava OPPPN obvezna, določena v tabeli 2 v 40. členu odloka. V tabeli 2 je za EUP VR04 navedeno, da je zanj potrebna izdelava OPPN. Nadalje tudi 109. člen OPN določa, da se za celotno EUP VR04 izdela nov OPPN.

113. člen OPN v 2. odst. določa, da se za območja, za katera je predviden OPPN (praviloma ta območja sovpadajo z mejami EUP), praviloma pripravi en OPPN. Ta določba je upoštevana.

OPN nadalje v 4. odst. 113. člena določa, da se meje EUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, v fazi priprave OPPN lahko prilagodijo podrobnim programskim zahtevam in razmeram na terenu, optimizaciji rešitev ter ureditvam dostopov in infrastrukture. Ta določba je pri pripravi OPPN upoštevana tako, da meja OPPN poteka pretežno po meji EUP, pri čemer do razlik v grafičnih prikazih prihaja zaradi natančnosti določitve meje OPPN. Meja območja je namreč v OPPN določena na podlagi bolj natančnega geodetskega posnetka (ki od DKN iz OPN odstopa predvsem na zahodni strani). Poleg tega je v območje OPPN vključena tudi obstoječa cesta, ki je predvidena za dostop in se rekonstruira, vendar leži izven EUP VR04.

V območje OPPN se vključi tudi del EUP VR01, za katero izdelava OPPN sicer ni predvidena, zanjo veljajo neposredno PIP iz 72. člena OPN.

Vendar pa 113. člen OPN v  5. odst. dopušča možnost izdelave OPPN tudi za druga območja, ki niso neposredno določena v OPN in sicer v primeru, če se za to izkaže potreba. Pri tem se kot usmeritve za OPPN upoštevajo PIP in dopustna izraba prostora v tej EUP. Ker gre za funkcionalno povezano območje z enotnim izgledom in skupno navezavo na GJI, ki se nahaja na enovitem zaključenem območju, se del EUP VR01 vključi v nov OPPN skupaj z OPPN za EUP VR04. Za obe območji OPN določa, da se kot usmeritve uporabljajo določbe 72. člena OPN.

Tak način določitve območja OPPN (tudi za EUP, za katere ta ni predviden) je sicer skladen tudi z zakonodajo. Odstopanja meje OPPN od meje EUP iz OPN so možna skladno z določbo 3. odst. 2. člena Pravilnika OPPN.

Tudi 2. odst. 126. člena ZUreP-3 določa, da se OPPN pripravi za območja, za katera je z OPN to predvideno, lahko pa tudi za druga območja, kjer OPN ni predviden, če se za to izkaže potreba ali pobuda po tem, ko je OPN že sprejet. Potreba je izkazana s tem, da se za širše območje od predvidenega OPPN zaradi racionalnosti predvidi skupno opremljanje z GJI, poleg tega pa se načrtuje enotno oblikovana nova soseska na funkcionalno zaključenem območju. Pobudo za izdelavo OPPN sta podala lastnika zemljišč v EUP VR04 ter lastnik dela zemljišča v EUP VR01.

2. odst. 2. člena Pravilnika OPPN nadalje določa, da je potreba izkazana, kadar se za območje ali manjše območje znotraj EUP izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami oz. ne odstopa od PIP, ki veljajo za predlagano območje. Investicijski interes je izkazan s pobudo lastnika zemljišč v delu EUP VR01, da pristopi k izdelavi OPPN, pobuda pa je skladna s strateškimi usmeritvami, kot so določene v strateškem delu OPN (21. člen – za Vrtoglav, v katerem se nahaja OPPN, je določeno okvirno območje naselja, 13., 23., 24. 27., 32. člen – usmerjanje poselitve v naselja). Pri pripravi OPPN so smiselno upoštevani PIP iz 72. člena, v katerem se nahaja del EUP VR01 in ki skladno z 109. členom OPN veljajo tudi kot usmeritve za OPPN v EUP VR04. Pri tem je upoštevano tudi določilo 9. odst. 5. člena, ki določa način upoštevanja PIP kot usmeritev.

POVZETEK ZA JAVNOST

Župan Občine Braslovče je na podlagi Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/2021) in na podlagi Izhodišč za pripravo sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora Vrtoglav: VR04 in del enote urejanja prostora Vrtoglav: VR01-1 (Urbanisti, d.o.o., št. pr. 246-2022, julij 2022), sprejel sklep o začetku postopka priprave OPPN št. 3503-4/2022-6 z dne 19. september 2022. Sklep je bil objavljen v Uradnih objavah Občine Braslovče št. 7/2022 z dne 29. 9. 2022 in na svetovnem spletu, to je na spletni strani Občine Braslovče.

Nadaljnji postopek priprave OPPN je potekal po naslednjem vrstnem redu (vsa dokazila se hranijo v spisu postopka):

- Pred sprejetjem sklepa je občina pridobila mnenje ZRSVN o potrebnosti izvedbe presoje sprejemljivosti OPPN na varovana območja št. 3563-0087/2022-2 z dne 11.8.2022,

- OPPN-ju je bila dodeljena identifikacijska številka PAID: 3230

- vloga za izdajo usmeritev pri pripravi OPPN je bila dne 7.10. 2022 poslana NUP,

- pridobljene so bile usmeritve vseh NUP

- na podlagi usmeritev je bil pripravljen osnutek OPPN, ki ga je izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., pod št. projekta 246-2022, datum: 27. avgust 2024

- osnutek OPPN je bil objavljen na spletni strani občine in dne 29.8.2025 poslan poziv NUP, da podajo mnenja

- v zakonsko določenem roku so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja NUP

- dopolnjen osnutek OPPN (za javno razgrnitev) je izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., pod št. projekta 246-2022, datum: 18. avgust 2025

- dne 27.8.2025, številka: 3503-4/2022-40 je na spletni strani Občina Braslovče objavila Javno naznanilo, s katerim je obvestila javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN, ki je bil v celoti objavljen na spletni strani občine

- Občina Braslovče je javnost seznanila z dopolnjenim osnutkom OPPN v okviru javne razgrnitve, ki je potekala od vključno dne  3.9.2025 do vključno 3.10.2025

- javna obravnava je bila izvedena dne 24.9.2025

- v času javne razgrnitve so bile podane pripombe in predlogi,

- Občina Braslovče se je do pripomb in predlogov opredelila s Sklepom o potrditvi predloga stališč do pripomb javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrtu za enoto urejanja prostora Vrtoglav: VR04 in del enote urejanja prostora Vrtoglav: VR01-1, dne 8.12.2025, št. 3503-4/2022-48

- na podlagi tega Sklepa je podjetje Urbanisti, d.o.o., pod št. projekta 246-2022, datum: 9. december 2025, izdelalo usklajen predlog OPPN, spremembe pa se ne nanašajo na NUP, zato ponovno pridobivanje mnenj ni potrebno

- občinski svet Občine Braslovče je na 22. redni seji dne 28.1.2026 sprejel OPPN, čemur je sledila objava v Uradnih objavah Občine Braslovče št. 1/2026 z dne 29.1.2026

Meja OPPN je izdelana na podlagi geodetskega načrta, zato odstopa od meje OPPN, kot je določena v sloju namenske rabe (eup_nrp_pos_mig.shp).